บทที่ 3

การสร้างและการออกแบบระบบ

3.1 ภาพรวมการทำงานของระบบ

ภาพรวมของระบบจะประกอบไปด้วย ตู้จําลองโรงเรือนแบบปิด ซึ่งจะใช้สําหรับเพาะปลูกและติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่จะใช้วัดต่าง ๆ เชื่อมต่ออยู่กับ Raspberry pi เพื่อใช้ควบคุมและส่งข้อมูลไปยังระบบอินเตอร์เน็ต จากนั้นจะถูกจัดเก็บไว้ใน Server เมื่อผู้ใช้ต้องการควบคุมหรือดูข้อมูลสามารถดูข้อมูลผ่าน Web Application จากคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน

ภาพที่ 3.1  ภาพรวมของระบบควบคุมโรงเรือนสมาร์ทฟาร์มแบบปิด

สำหรับผลลัพธ์ที่ออกมานั้นจะเป็นรูปแบบของ Web Browser ซึ่งสามารถใช้ผ่านระบบมือถือเพื่อเรียกดูข้อมูลการทำงานและสามารถตั้งค่าการทำงานของฟาร์มอัจฉริยะได้รวมถึงสามารถเรียกดูรายละเอียดในการทำงานของฟาร์มอัจฉริยะเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับค่าการทำงานของฟาร์มอัจฉริยะให้เหมาะสมกับพืชที่ปลูกได้อย่างเหมาะสม  โดยในที่นี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

1) ส่วนระบบควบคุมโรงเรือนสมาร์ทฟาร์มแบบปิด

2) ส่วนฐานข้อมูล และ เว็บแอปพลิเคชัน

โดยการแยกแต่ละส่วนนั้นสามารถดูได้จากภาพการทำงานของระบบควบคุมโรงเรือนสมาร์ทฟาร์มแบบปิดจะถูกติดตั้งโดยมีส่วนของตู้ control เป็นตัวควบคุมโดยตรงและจะส่งข้อมูลการตั้งค่าสถานะต่างๆผ่านระบบ Web Application หลังจากนั้นจะมีการส่งข้อมูลจาก Web application ไปยังตัวรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อรับค่าข้อมูลจาก Web Application คือ raspberry pi ซึ่ง raspberry pi  จะเป็นตัวส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ต่างๆเพื่อสั่งงานให้อุปกรณ์ทำงานตามที่ผู้ใช้ได้ตั้งค่าผ่าน web Application นั้นๆได้

3.2 การออกแบบตู้จําลองโรงเรือนแบบปิด

ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการทำงานได้จากปุ่มกดที่อยู่หน้าตู้คอนโทรล ซึ่งจะสามารถควบคุมระบบได้ดังนี้

1) สามารถควบคุมการเปิด -ปิดไฟได้

2) สามารถควบคุมเพิ่ม-ลดอุณหภูมิได้

3) สามารถเปิด-ปิดระบบรดน้ำได้

4) สามารถเปิด-ปิดพัดลมระบายความชื้น

5) สามารถดูค่าอุณหภูมิ ,ความชื้นในอากาศ ,ความชื้นในดิน และความเข้มแสงได้จาก LCD หน้าตู้คอนโทรล

รูปที่ 3.2  ภาพแสดงส่วนการทำงานของระบบโรงเรือนสมาร์ทฟาร์มแบบปิด

การออกแบบวงจรออกเป็นวงจรโดยการเชื่อมต่อกับโมดูลแต่ละโมดูลของแต่ละอุปกรณ์โดยใช้  raspberry pi เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการรับข้อมูลจาก Web Application ในการกำหนดค่าสถานะและการทำงานต่างๆของระบบควบคุมโรงเรือน Smart Farm แบบปิดได้

3.2.1 วงจรอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ

รูปที่ 3.3 การต่อวงจรอ่านค่าเซ็นเซอร์

วงจรนี้เป็นการต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่ใช้ในการอ่านค่าโดย โมดูล DHT 22 สามารถต่อเข้ากับ GPIO1 8 (ขา12 ) ได้เลยเพราะให้เอาต์พุตเป็นดิจิตอล ส่วนโมดูล Capacitive Analog Soil Moisture Sensor ให้เอาต์พุตเป็นอนาล็อก จึงต้องต่อร่วมกับ ไอซี MCP3208 เพื่อใช้แปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล เพราะ Raspberry Pi ไม่สามารถอ่านค่าอนาล็อกได้โดยตรง ส่วนเซนเซอร์วัดความเข้มแสง B H1 7 5 0 F VI ใช้การสื่อสารแบบ I2C สามารถต่อเข้าได้เลยโดย SDA ต่อเข้ากับGP IO2(ขา3) S C L ต่อเข้ากับ GP IO4(ขา5)

3.2.2 วงจรควบคุมเอาต์พุต

รูปที่ 3.4 การต่อวงจรควบคุมเอาต์พุต

วงจรการควบคุมปั๊มนํ้า พัดลมดูดอากาศ แผ่นเพลเทียร และไฟ LED Grow Light ต้องอาศัยการสั่งงานผ่านรีเลย์ เพราะอุปกรณ์ใช้แรงดันไฟ 12 โวลต์และกินกระแสมาก แรงดันไฟและกระแสไฟจากขา GP IO ของ Raspberry Pi ไม่เพียงพอต่อการทําการของอุปกรณ์ จึงต้องนํารีเลย์มาต่อเพื่อควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ทั้งหมด

3.2.3  การต่อจอ LCD 16*4

รูปที่ 3.5 การต่อจอ LCD เข้ากับ Raspberry pi

การต่อจอ LCD เข้ากับ Raspberry pi โดยใช้ I2 C สามารถต่อเข้าได้เลยโดย SDA ต่อเข้ากับ GP IO2(ขา3) S C L ต่อเข้ากับ GP IO4(ขา5) แต่หากมีการใช้ I2 C ซํ้ากันต้องทําการตรวจเช็ค Address ของอุปกรณ์นั้น ๆ หากมีการทำงานซ้ำจะทำการสั่งให้ทํางานเปลี่ยนAddressก่อน

3.3 ส่วนฐานข้อมูล และ เว็บแอปพลิเคชัน

ส่วนของเว็บแอปพลิเคชั่นจะเป็นส่วนที่ใช้ในการตั้งค่าระบบการทำงานของระบบควบคุมโรงเรือน Smart Farm แบบปิดให้สามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่การควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นในดิน และความชื้นในอากาศเพื่อให้สามารถควบคุมการทำงานให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดที่ปลูกโดยสามารถตั้งค่าสถานะต่างๆ ผ่านเว็บไซต์โดยเว็บไซต์จะทำหน้าที่เก็บข้อมูลการทำงานทั้งหมดและสามารถออกรายงานการทำงานของระบบควบคุมโรงเรือน Smart Farm แบบปิดได้โดยผู้ใช้สามารถเลือกดูข้อมูลการทำงานย้อนหลังผ่านระบบเว็บไซต์และทำการบันทึกข้อมูลต่างๆ ลงในฐานข้อมูลได้

รูปที่ 3.6  data base Schema

ในส่วนของการออกแบบฐานข้อมูล ประกอบด้วย 5  Entity ดังนี้

3.3.1  Entity User ประกอบด้วย Attribute

- user_id (Primary)	หมายเลขผู้ใช้ เป็น Primary key

- username		ชื่อผู้ใช้งาน

- password		รหัสของผู้ใช้งาน

- title			ชื่อนามสกุลผู้ใช้งาน

- email			อีเมลผู้ของใช้งาน

- user_type		สถานะของผู้ใช้งาน

- card_id		รหัสประชาชน

- address		บ้านเลขที่

- province		จังหวัด

- telephone		เบอร์โทรศัพท์

- pictures		รูป

- created

3.3.2  Entity settings ประกอบด้วย Attribute

- setting_id (Pk)		หมายเลขการตั้งค่า เป็น Primary key

- setting_time		เวลาที่ตั้ง

- controller_id		เลขอุปกรณ์

- light_status		ค่าสถานะ เปิด/ปิด ไฟ

- pump_status		ค่าสถานะ เปิด/ปิด ปั้ม

- temp_status		ค่าอุณหภูมิ

- aircon_status		ค่าสถานะ เปิด/ปิด ทำความเย็น

- fan_status		ค่าสถานะ เปิด/ปิด พัดลมระบาย

3.3.3  Entity activity บันทึกตอนที่ผู้ใช้งานตั้งค่า ประกอบด้วย Attribute

- activity_id (Pk)		หมายเลขกิจกรรม เป็น Primary key

- activity_time		เวลา

- light_status		ค่าสถานะ เปิด/ปิด ไฟ

- pump_status		ค่าสถานะ เปิด/ปิด ปั้ม

- aircon_status		ค่าสถานะ เปิด/ปิด ทำความเย็น

- fan_status		ค่าสถานะ เปิด/ปิด พัดลมระบาย

- controller_id		เลขอุปกรณ์

3.3.4 Entity logs บันทึกการทำงาน (log) ประกอบด้วย Attribute

- log_id (Pk)		หมายเลข log เป็น Primary key

- log_time		เวลา

- controller_id		เลขอุปกรณ์

- controller_ip		ip อุปกรณ์

- moisture		ความชื้นในดิน

- humidity		ความชื้นอากาศ

- temperature		อุณหภูมิ

- luminance		ความเข้มแสง

- light_status		ค่าสถานะ เปิด/ปิด ไฟ

- pump_status		ค่าสถานะ เปิด/ปิด ปั้ม

- aircon_status		ค่าสถานะ เปิด/ปิด ทำความเย็น

- temp_status		ค่าอุณหภูมิ

- fan_status		ค่าสถานะ เปิด/ปิด พัดลมระบาย

3.3.5 Entity timers ประกอบด้วย Attribute

- timer_id (Pk)		หมายเลขเวลา เป็น Primary key

- created_date		เวลาที่บันทึก

- timer_name		ชื่อเวลา

- start_time		เวลาที่เริ่ม

- start_duration_sec	ระยะเวลา

- light_value		ค่าสถานะ เปิด/ปิด ไฟ

- pump_value		ค่าสถานะ เปิด/ปิด ปั้ม

- aircon_value		ค่าอุณหภูมิ

- temp_value		ค่าสถานะ เปิด/ปิด ทำความเย็น

- fan_value		ค่าสถานะ เปิด/ปิด พัดลมระบาย

- start_repeating_sec	จำนวนครั้งที่ให้ทำงานซ้ำ

- controller_id		เลขอุปกรณ์

3.3.6 การออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน

ในการออกแบบ เว็บแอปพลิเคชัน จะมี 2 สถานะผู้ใช้งาน คือ แอดมิน และ ผู้ใช้งานทั่วไป โดยที่ผู้ใช้งานทั่วไปนั้นจะเข้าใช้งานได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดการเข้าสู่ระบบจากแอดมินก่อน โดยสิทธิในการควบคุมและแสดงผลของแอดมินและผู้ใช้งานทั่วไปจะเหมือนกัน แตกต่างกันที่สิทธิในการจัดการผู้ใช้งานเท่านั้น

รูปที่ 3.7 Use case Diagram web application

จาก Use case Diagram ประกอบด้วย 5 User Interface ดังนี้

1) หน้าเข้าสู่ระบบ

รูปที่ 3.8  ภาพแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ

2) หน้าแสดงค่าและควบคุมการทำงาน

รูปที่ 3.9 ภาพแสดงหน้าจอควบคุมการทำงาน

3) หน้าการตั้งค่าการทำงาน

รูปที่ 3.10 ภาพแสดงหน้าจอตั้งค่าการทำงาน

4) หน้าแสดงผลการทำงาน

รูปที่ 3.11 ภาพแสดงหน้าจอแสดงผลการทำงาน

5) หน้าแสดงการจัดการผู้ใช้งาน

รูปที่ 3.12 ภาพแสดงหน้าจอการจัดการผู้ใช้งาน